Проект

Об утверждении 
перечня средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения

В соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности 
по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст.6037), п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый перечень средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения (далее – Перечень).

Допускается применение средств измерений и (или) технических средств 
и (или) оборудования изготовленных в виде устройств, объединяющих в себе несколько функций.

Средства измерений, используемые для технического обслуживания медицинской техники, должны быть поверены в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а испытательное оборудование должно быть аттестовано.

- Набор средств измерений и (или) технических средств 
и (или) оборудования, которые должны быть в наличии у соискателя лицензии 
и лицензиата, должен быть дооснащен дополнительными средствами измерений 
и (или) техническими средствами и (или) оборудованием, если они предусмотрены технической и (или) эксплуатационной документацией производителя медицинской техники соответствующей области лицензирования по соответствующей группе медицинской техники согласно утвержденному настоящим приказом Перечня.

- Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 
до 1 января 2027 года.

Министр                                                                                                   М.А. Мурашко

# УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___»___________ 2020 г. № ________

Перечень
средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых 
для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники 
по классам потенциального риска применения

| № п/п | Группа медицинской техники | Наименование средств измерений, технических средств и оборудования |
| --- | --- | --- |
| - Класс потенциального риска применения 2а |  |  |
| 1. | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | 1.1. Базовый набор для механических работ, очистки: - набор отверток; - набор шестигранных ключей; - набор рожковых ключей; - набор головок / торцевых ключей; - бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции; - молоток; - ключ разводной |
|  |  | - Паяльная станция |
|  |  | - Измеритель токов утечки |
|  |  | - Гигрометр |
|  |  | - Мегаомметр |
|  |  | - Мультиметр |
|  |  | - Средство измерений линейных величин |
|  |  | - Средство измерений угловых величин |
|  |  | - Пылесос |
|  |  | - Осциллограф |
|  |  | - Термометр |
| 2. | Ортопедические медицинские изделия | 2.1. Динамометр |
| 3. | Гастроэнтерологические медицинские изделия | - Измеритель освещенности |
|  |  | - Течеискатель |
|  |  | 3.3. Шкаф для сушки эндоскопов |
|  |  | 3.4.Осветитель эндоскопический |
| 4. | Реабилитационные и адаптивные для инвалидов медицинские изделия | 4.1. Динамометр |
|  |  | 4.2. Программатор для настройки слуховых аппаратов |
| 5. | Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии | 5.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 5.2. Мановакуумметр |
|  |  | 5.3.Термометр |
|  |  | 5.4. Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ терапии |
|  |  | 5.5. Миллитесламетр |
|  |  | 5.6. Измеритель мощности лазерного излучения |
|  |  | 5.7. Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения |
|  |  | 5.8. Радиометр ультрафиолетового излучения |
|  |  | 5.9. Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения |
| 6. | Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | 6.1. Секундомер |
|  |  | 6.2. Динамометр |
|  |  | 6.3.Тахометр |
|  |  | 6.4. Термометр максимальный |
|  |  | 6.5. Радиометр ультрафиолетового излучения |
|  |  | 6.6. Опрессовщик (Пресс гидравлический) |
|  |  | 6.7. Мановакуумметр |
|  |  | 6.8. Термометр |
|  |  | 6.9. Термометр для спецкамер низкоградусный |
|  |  | 6.10. Анализатор утечки фреона |
|  |  | 6.11. Заправочная станция для фреона |
|  |  | 6.12. Мойка высокого давления |
|  |  | 6.13. Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе |
| 7. | Стоматологические медицинские изделия | 7.1. Манометр |
|  |  | 7.2. Вакууметр |
|  |  | 7.3. Тахометр |
|  |  | 7.4. Динамометр |
| 8. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (в части: Мониторы / системы мониторирования анестизиологические / респираторные) | 8.1. Измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких |
|  |  | 8.2. Устройство проверки канала давления и частоты пульса |
|  |  | 8.3. Устройство для проверки спирометров |
|  |  | 8.4. Мера для проверки пульсовых оксиметров |
|  |  | 8.5. Устройство для проверки температурного канала |
|  |  | 8.6. Генератор сигналов пациента |
|  |  | 8.7. Анализатор электробезопасности |
| 9. | Нейрологические медицинские изделия | 9.1. Генератор сигналов пациента |
|  |  | 9.2. Анализатор электробезопасности |
| 10. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (в части: Медицинские изделия для определения физиологических параметров / картирования сердца; Мониторы / системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия) | 10.1. Генератор сигналов пациента |
|  |  | 10.2. Устройство проверки канала давления и частоты пульса |
|  |  | 10.3. Мера для проверки пульсовых оксиметров |
|  |  | 10.4. Устройство для проверки температурного канала |
|  |  | 10.5. Анализатор электробезопасности |
| 11. | Офтальмологические медицинские изделия | 11.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 11.2. Тест-объект искусственный глаз |
| 12. | Медицинские изделия для оториноларингологии | 12.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 12.2. Мастоид искусственный |
|  |  | 12.3. Ухо искусственное |
| 13. | Физиотерапевтические медицинские изделия | 13.1. Мановакуумметр |
|  |  | 13.2. Термометр |
|  |  | 13.3. Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ терапии |
|  |  | 13.4. Миллитесламетр |
|  |  | 13.5. Измеритель мощности лазерного излучения |
|  |  | 13.6. Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения |
|  |  | 13.7. Радиометр ультрафиолетового излучения |
|  |  | 13.8. Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения |
| 14. | Медицинские изделия для in vitro диагностики | 14.1. Цифровой осциллограф |
|  |  | 14.2. Цифровой мультиметр |
|  |  | 14.3. Термометр с термопарой |
| - Класс потенциального риска применения 2б |  |  |
| 1. | Базовое оснащение класса 2б потенциального риска применения | - Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения |
|  |  | - LAN-тестер |
| 2. | Хирургические инструменты / системы и сопутствующие медицинские изделия | - Измеритель мощности лазерного излучения |
|  |  | - Анализатор электрохирургических устройств |
|  |  | - Анализатор инфузионных устройств |
| 3. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (за исключением: Медицинские изделия для определения физиологических параметров / картирования сердца; Мониторы / системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия) | 3.1. Измеритель энергии высоковольтного импульса |
| 4. | Медицинские изделия для манипуляций / восстановления тканей / органов человека | 4.1. Мановакуумметр |
| 5. | Медицинские изделия для акушерства и гинекологии | 5.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 5.2. Анемометр |
|  |  | 5.3. Генератор сигналов пациента |
| 6. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (за исключением: Мониторы / системы мониторирования анестизиологические / респираторные) | 6.1. Модель легких пневматическая |
|  |  | 6.2. Измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких |
| 7. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для УЗИ) | 7.1. Мера длин акустических |
|  |  | 7.2. Мультиметр цифровой |
|  |  | 7.3. Доплеровский ультразвуковой фантом |
|  |  | 7.4. Тестер тока утечки для ультразвуковых датчиков |
|  |  | 7.5. Анализатор электробезопасности |
| 8. | Радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии) | 8.1. Фантом для оценки качества реконструкции изображения, полученного методом позитронной эмиссионной томографии |
|  |  | 8.2. Фантом для контроля дисторсии и точности установки оптического центратора |
|  |  | 8.3. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| 9. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для МРТ) | 9.1. Измеритель мощности высокочастотного излучения |
|  |  | 9.2. Немагнитный набор для механических работ |
|  |  | 9.3. Тесламетр |
|  |  | 9.4. Вакуумный компрессор с вакуумной магистралью и комплектом соединителей |
|  |  | 9.5. Заводчик тока для сверхпроводниковых магнитов |
|  |  | 9.6. Анализатор спектра |
|  |  | 9.7. Переливная линия для жидкого гелия |
| 10. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии) | 10.1. Дозиметр клинический с набором камер и фантомом водным под камеру типа «Farmer» |
|  |  | 10.2. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| 11. | Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерных томографов и ангиографии) | 11.1. Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов |
|  |  | 11.2. Осциллограф цифровой |
|  |  | 11.3. Клещи токоизмерительные |
|  |  | 11.4. Анализатор электробезопасности |
|  |  | 11.5. Мультиметр цифровой |
|  |  | 11.6. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
|  |  | 11.7. Комплект фантомов, тест-объектов для оценки: - шума; - однородности; - среднего числа компьютерных томографических единиц; - пространственного разрешения; - толщины слоя; - компьютерно-томографического индекса дозы; - функции передачи модуляции. |
|  |  | 11.8. Фантом «острый край» для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки |
| 12. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) | 12.1. Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов |
|  |  | 12.2. Осциллограф цифровой |
|  |  | 12.3. Клещи токоизмерительные |
|  |  | 12.4. Анализатор электробезопасности |
|  |  | 12.5. Мультиметр цифровой |
|  |  | 12.6. Комплект фантомов, тест-объектов для оценки: - пространственного разрешения; - контрастной чувствительности; - динамического диапазона; - проверки отношения сигнал/ шум; - геометрических параметров рабочего поля; - дисторсии; - перпендикулярности рентгеновского пучка; - совпадения светового и рентгеновских полей. (в соответствии с видом номенклатурной классификации медицинских изделий) |
|  |  | 12.7. Комплект фантомов, тест-объектов режима линейной томографии рентгеновских аппаратов для оценки: - высоты и толщины слоя; - угла томографии и симметрии; - пространственного разрешения для режима томографии. |
|  |  | 12.8. Денситометр |
|  |  | 12.9. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
|  |  | 12.10. Фантом «острый край» для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки |
| - Класс потенциального риска применения 3 |  |  |
| 1. | Базовое оснащение класса 3 потенциального риска применения | - Аналогичное базовому оснащению для класса 2б потенциального риска применения |
| 2. | Урологические медицинские изделия | 2.1. Анализатор водных растворов |
|  |  | 2.2. Манометр электронный |
|  |  | 2.3. Мера длин акустических |
|  |  | 2.4. Измеритель мощности ультразвукового излучения |
|  |  | 2.5. Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов |
|  |  | 2.6. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| 3. | Медицинские изделия, предназначенные для афереза | 3.1. Мановакууметр |
|  |  | 3.2. Анализатор инфузионных устройств |
|  |  | 3.3. Измеритель объема жидкости |