МОДУЛЬ:           thmodule (thermal heater) модуль нагревателя

Elabel (метка):    Да

HC305007:                  модуль нагревателя, напряжение главного привода

типа                              дефект

Контекст                      E305007

Действие                      See Manual

Причина 1                    разъем Р3 PSU (блок питания) не подключен

Лечение 1                     подключите P3 PSU

Причина 2                    разъемы P2 и P3 на OSB не подключены

Лечение 2                     подключите разъемы P2 и P3

Причина 3                    разъем Р3 на TH не подключен

Лечение 3                     подключите разъем P3 на TH

Причина 4                     разъема Р2 на TH не подключен

Лечение 4                      подключите разъем P2 на TH

Причина 5                     разъем P1 на TH не подключен

Лечение 5                     подключите разъем P1 на TH

Причина 6                     разъем P14 на MOD08 плате (Devil или Devius) не подключен

Лечение 6                      подключите разъем P14 на MOD08 плате (Devil или Devius)

Причина 7                     дефект PSU (блок питания)

Лечение 7                      заменить MOD09

Причина 8                     OSB дефект

Лечение 8                      заменить OSB

Причина 9                     TH дефект

Лечение 9                      заменить MOD05